別表２（第２条）　組積造の塀の点検表

|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | １．２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上ある | はい | いいえ |
| ３ | 控壁 | ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の１．５倍以上ある | はい | いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが２０㎝以上ある | はい | いいえ |
| ５ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ１㎜以上のひび割れがない | はい | いいえ |
| ６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
| ７ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |
| 評価 |  | ７項目のうち、１つでも不適合があれば、組石造の塀の安全対策が必要 |  |  |

※わからない場合は不適合